系统功能手册

# 车云智链

云端监控界面功能说明

实时视频 · 链路诊断 · 控制域状态 · 蓝牙数据监控

| 文档版本 | V1.1 |
| --- | --- |
| 适用项目 | pythonProject 当前实现 |
| 编制日期 | 2026年7月14日 |

# 1. 界面总体说明

车云智链是面向车辆端数据上云场景的实时监控界面。当前页面将车辆视频、网络链路质量、控制域接入状态和蓝牙报文集中在同一车辆视图中，便于联调、演示和运行状态检查。

当前页面核心能力 选择车辆后，页面会自动建立视频与指标连接；蓝牙数据通过独立 HTTPS 接口上传，但与视频共用车辆编号，因此能在同一页面中关联查看。

## 1.1 功能区域总览

| 界面区域 | 显示内容 | 主要用途 |
| --- | --- | --- |
| 顶部导航 | 系统品牌、当前车辆、连接状态 | 识别当前监控对象和车端连接情况 |
| 车辆实时影像 | 前视摄像头画面、序号、时间戳、传输协议 | 查看车端实时视频和画面参数 |
| 链路指标 | 延迟、帧率、码率、健康度 | 判断车云链路是否稳定 |
| 链路趋势 | 延迟与传输速率曲线 | 观察一段时间内的变化趋势 |
| 控制域状态 | 视频域及预留车辆控制域 | 查看不同数据域是否已接入 |
| 蓝牙数据模块 | 文本、HEX、信号、接收时间、历史报文 | 接收和检查板子上传的蓝牙数据 |
| 测试与操作 | 截图、全屏、随机蓝牙测试 | 在无完整硬件环境时完成快速验证 |

# 2. 实时视频与车辆状态

## 2.1 顶部状态区

当前车辆：通过下拉框选择车辆编号，默认车辆为 VHC-001；切换后页面会重新连接对应车辆的视频和指标通道。

连接状态：显示“正在连接”“等待车端”“车端在线”或“连接中断”等状态，并使用颜色和状态点辅助识别。

系统时间：显示当前本地时间和日期，用于联调时核对报文、视频与日志时间。

## 2.2 车辆实时影像

视频区域用于显示车端上传的 JPEG 实时画面。尚未收到视频时显示等待提示，收到首帧后自动切换为实时画面。

| 显示项 | 界面内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 视频参数 | 分辨率、JPEG质量、实时状态 | 例如 800 × 450、JPEG Q65 |
| 帧序号 | SEQ 数值 | 确认画面是否持续更新，并辅助排查丢帧 |
| 画面时间 | 精确到毫秒的采集时间 | 用于计算和核对端到端延迟 |
| 传输协议 | WS / JPEG | 标识当前视频传输方式 |
| 照相 | 保存当前画面 | 将当前画面保存为 JPEG 文件 |
| 全屏 | 浏览器全屏显示 | 适合演示或大屏监看 |

# 3. 链路监控与控制域

## 3.1 实时链路指标

| 指标 | 显示方式 | 判断依据 |
| --- | --- | --- |
| 端到端延迟 | 毫秒数值及状态文字 | 低于120 ms为优秀；低于200 ms为良好；高延迟时提示检查链路 |
| 云端接收帧率 | FPS数值和动态柱形图 | 反映云端实际接收画面的速度 |
| 上行传输速率 | Mbps、JPEG质量、单帧大小 | 用于判断当前网络带宽占用 |
| 链路健康度 | 百分比进度条 | 结合在线状态、丢帧率和延迟计算 |
| 辅助统计 | 丢帧数、观看端数量、重连次数 | 辅助定位视频断流或网络抖动问题 |

## 3.2 链路实时趋势

趋势图同时绘制最近一段时间的延迟和上传速率。绿色曲线表示延迟，黄色曲线表示速率，可用于观察网络波动、码率突变和持续高延迟。

## 3.3 控制域接入状态

控制域区域集中显示各车辆数据域的接入情况。当前视频域为活动状态，其余接口已在云端预留，可继续接入结构化车辆数据。

| 控制域 | 当前显示 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 视频域 | 在线 / 数据上云中 | 当前已接入实时视频流 |
| 底盘域 | 待接入 | 预留底盘结构化数据接口 |
| 动力域 | 待接入 | 预留动力系统数据接口 |
| 车身域 | 待接入 | 预留车身状态数据接口 |
| 座舱域 | 待接入 | 预留座舱数据接口 |
| 智驾域 | 待接入 | 预留智能驾驶数据接口 |

# 4. 蓝牙数据模块

蓝牙数据模块位于页面下方，用于显示板子端 Bluetooth_Module_Board.py 上传的 UDP 蓝牙报文。蓝牙状态独立于视频状态，即使没有启动摄像头，也可以单独验证蓝牙链路。

## 4.1 页面显示内容

| 显示项 | 内容 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 蓝牙状态 | 数据在线 / 等待数据 | 根据最近10秒内是否收到报文判断 |
| 最新数据 | UTF-8文本内容 | 直接查看蓝牙模块发送的业务数据 |
| 累计报文 | 云端已接收数量 | 确认数据是否持续上传 |
| 信号强度 | RSSI（如上传数据包含） | 辅助判断蓝牙无线连接质量 |
| 接收时间 | 云端收到数据的时间 | 用于与板子日志进行对照 |
| HEX | 原始字节的十六进制表示 | 文本乱码或二进制协议调试时使用 |
| 最近报文 | 序号、时间、来源、文本、字节数 | 快速回看最近8条数据；云端保留最近12条供页面推送 |

# 5. 蓝牙测试与运行说明

## 5.1 网页随机测试

点击蓝牙数据模块右上角的“生成测试数据”，云端会生成一条包含温度、湿度、电量和序号的随机报文。测试成功后页面立即更新，并标记为测试数据。该功能不需要板子或蓝牙硬件。

## 5.2 板子到云端测试

云端直连测试：在板子执行 python3 Bluetooth_Module_Board.py --cloud-test，可验证板子网络、HTTPS地址和上传令牌是否正确。

正式接收：在板子执行 python3 Bluetooth_Module_Board.py，程序监听 UDP 5000，并将收到的数据转发至云端。

本机UDP测试：接收程序运行时，在另一个终端执行 python3 Bluetooth_Module_Board.py --udp-test 3，可模拟发送3条随机UDP数据。

## 5.3 数据链路

完整链路 蓝牙设备或转换模块 → UDP（板子IP:5000） → Bluetooth_Module_Board.py → HTTPS鉴权上传 → FastAPI云端 → 网页蓝牙数据模块

## 5.4 使用注意事项

公网地址：当前使用 cpolar 隧道地址；地址变化后，需要修改板子脚本顶部的 CLOUD_HTTP_URL。

上传令牌：板子脚本中的 INGEST_TOKEN 必须与 run_cloud.py 完全一致，否则云端返回 HTTP 401。

UDP目标：蓝牙转UDP模块应向板子的实际局域网IP和5000端口发送，而不是继续发送到原电脑IP。

时间同步：视频延迟和报文时间对比依赖车端、板子和云端时钟正确，正式环境建议使用 NTP/PTP 对时。

数据限制：当前单条UDP报文最大接收2048字节；文本使用UTF-8解码，同时保留HEX以便排查二进制数据。

# 6. 当前云端接口

| 接口 | 用途 | 鉴权 |
| --- | --- | --- |
| WS /ws/live/{vehicle_id} | 浏览器接收实时视频 | 网页访问会话 |
| WS /ws/metrics/{vehicle_id} | 浏览器接收链路与蓝牙指标 | 网页访问会话 |
| POST /api/vehicles/{vehicle_id}/bluetooth | 板子上传蓝牙数据 | Bearer上传令牌 |
| POST /api/vehicles/{vehicle_id}/bluetooth/test | 网页生成随机蓝牙测试数据 | 网页访问会话 |